PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PARA INGENIERÍA MECATRÓNICA · USO DOCENTE

Guía paso a paso en FluidSIM

Cómo armar y simular las soluciones de las PD 10 y 11

Versión de FluidSIM: los pasos siguen FluidSIM Neumática en Windows (versiones 3.x–6). Los nombres de menús y diálogos pueden variar algo entre versiones y en FluidSIM 365 (versión web); ante la duda, la ayuda del programa (F1) tiene la ruta exacta. Donde las versiones difieren, se indican las dos formas.

# 1. Procedimiento base (sirve para todos los ejercicios)

## 1.1 Crear el circuito e insertar componentes

1.	Archivo → Nuevo. Se abre una hoja vacía y, a la izquierda, la biblioteca de componentes.

2.	Arrastra cada componente desde la biblioteca a la hoja. Ordénalos por niveles, igual que en el esquema de la solución: cilindros arriba, válvulas de potencia al medio, válvulas de señal abajo.

3.	Para girar o reflejar un componente: selecciónalo y usa clic derecho → Rotar / Reflejar (útil para orientar las reguladoras).

## 1.2 Configurar una válvula (doble clic)

FluidSIM usa válvulas configurables (3/n, 4/n o 5/n vías). Con doble clic se abre su diálogo, donde se elige:

Cuerpo de la válvula: el símbolo de cada posición (por ejemplo 3/2 normalmente cerrada).

Accionamiento izquierdo y derecho: manual (pulsador, pedal, palanca), mecánico (rodillo, rodillo escamoteable, resorte) o neumático (pilotaje).

Posición inicial: en qué posición arranca la válvula. Solo se respeta si no contradice al resorte. En las 5/2 biestables elige la DERECHA (1 → 2): cilindro retraído y, en la selectora VG, la línea que debe estar activa en reposo.

Etiqueta: en las válvulas de rodillo escribe el nombre del final de carrera (a0, a1…).

## 1.3 Conectar

1.	Acerca el puntero a una conexión (puerto) hasta que cambie de forma; haz clic y arrastra hasta la otra conexión. Suelta.

2.	Para una unión en T, arrastra desde un puerto y suelta sobre una línea ya dibujada: FluidSIM crea el punto de unión. Así se arman las líneas de grupo de la cascada.

3.	Coloca una fuente de aire comprimido en cada puerto 1 (o una unidad de mantenimiento con líneas a cada válvula). Los escapes 3 y 5 pueden quedar libres.

4.	Comprobación rápida: mueve un componente; si la línea lo sigue, está conectada. El menú del programa también tiene una opción para comprobar el dibujo (conexiones abiertas o líneas superpuestas).

## 1.4 Finales de carrera: marcas en el cilindro + etiqueta en el rodillo

El rodillo solo se acciona si la marca del cilindro y la etiqueta de la válvula tienen EXACTAMENTE el mismo nombre (respeta mayúsculas y minúsculas).

| Versión | Cómo poner las marcas en el cilindro |
| --- | --- |
| FluidSIM 3.x y 4.x | Arrastra el componente «Regla de distancia» junto al cilindro hasta que encaje sobre él. Doble clic en la regla: en cada fila escribe la etiqueta (a0, a1) y su posición (a0 = 0 mm; a1 = carrera máxima, p. ej. 100 mm). |
| FluidSIM 5 y 6 | Doble clic en el cilindro → sección de etiquetas o marcas de accionamiento. Agrega a0 al inicio (0 mm) y a1 al final de la carrera. Según la versión también puedes usar la regla de distancia. |

Luego, doble clic en cada válvula de rodillo → Etiqueta = a0, a1… Si la marca está en 0 mm, al iniciar la simulación el rodillo a0 aparece accionado, como en el esquema.

## 1.5 Simular y verificar

1.	Ejecutar → Iniciar (F9 en las versiones clásicas). Las líneas con presión cambian de color y los cilindros se mueven.

2.	Un clic en un pulsador lo acciona mientras mantienes el botón del ratón; al soltar vuelve por el resorte.

3.	Para editar, primero detén la simulación.

4.	Verifica con el «Diagrama de estado»: arrástralo desde la biblioteca y luego arrastra los cilindros dentro de él. Compara la curva con el diagrama espacio-fase de la solución.

5.	Guarda el archivo (.ct) con el nombre del ejercicio en la carpeta fluidsim/ del repositorio.

## 1.6 Problemas frecuentes

| Síntoma | Causa probable | Solución |
| --- | --- | --- |
| El rodillo nunca se acciona | Etiqueta distinta a la marca, o marca fuera de la carrera | Copia el mismo nombre; revisa la posición en mm |
| El cilindro arranca extendido | Posición inicial de la 5/2 a la izquierda | Doble clic → posición inicial: derecha |
| La cascada empieza en el grupo equivocado | Posición inicial de VG | Derecha (1 → 2): la línea conectada a VG:2 queda activa |
| Un movimiento no es lento o no se mueve | Reguladora invertida o cerrada (0 %) | Gírala; sube la apertura |
| El cilindro oscila o no invierte | Señal bloqueada: rodillo alimentado desde una fuente | En cascada, aliméntalo desde su línea de grupo |
| La línea no transmite presión | No llegó a la conexión (no hay punto) | Vuelve a trazarla hasta el puerto |
| No puedo mover ni editar | La simulación está en marcha | Detén la simulación |

# PD 10 · Ej. 2 — Cuchara de fundición (A+ A−)

Esquema objetivo (en posición de reposo). Arma en FluidSIM exactamente esta disposición.

## Paso 1 · Coloca y configura los componentes

| Ref. | Componente en la biblioteca | Configuración (doble clic) |
| --- | --- | --- |
| A | Cilindro de doble efecto | Dejar la carrera por defecto (p. ej. 100 mm). Debe empezar retraído. |
| VA | Válvula de 4/n vías (configurable) | Cuerpo: 4/2. Izquierda y derecha: pilotaje neumático (14 y 12). Sin resorte. Posición inicial: derecha (1 → 2). Si tu versión no tiene 4/n, usa una 5/n igual. |
| S1 | Válvula de 3/n vías (configurable) | Cuerpo: 3/2 normalmente cerrada. Izquierda: accionamiento manual → pulsador. Derecha: resorte. Posición inicial: la del resorte. |
| a1 | Válvula de 3/n vías (configurable) | Cuerpo: 3/2 NC. Izquierda: accionamiento mecánico → rodillo. Derecha: resorte. Etiqueta / marca: a1. |
| R1, R2 | Válvula de estrangulación y antirretorno | Apertura ≈ 50 % para empezar (ajústala hasta ver el movimiento lento). Orientación: el antirretorno deja pasar libre HACIA el cilindro. |
| 3 × | Fuente de aire comprimido | Una en cada puerto 1 que diga «fuente» en las conexiones. |

## Paso 2 · Marcas de final de carrera

| Cilindro | Marcas | Posición |
| --- | --- | --- |
| A | a1 | final de la carrera (p. ej. 100 mm) |

## Paso 3 · Conexiones (en este orden)

1.	VA:4 → R1 → conexión izquierda de A (cámara posterior).

2.	VA:2 → R2 → conexión derecha de A (lado vástago).

3.	Fuente → VA:1; fuente → S1:1; fuente → a1:1.

4.	S1:2 → pilotaje izquierdo de VA (14).

5.	a1:2 → pilotaje derecho de VA (12).

## Paso 4 · Simula y comprueba

1.	Iniciar (F9). A está retraído; la línea VA:2 → R2 → A tiene presión.

2.	Clic en S1: A sale lento.

3.	Al llegar a a1: A regresa solo, también lento.

4.	Mantén apretado S1 (sin soltar el ratón) hasta que A llegue a a1: A se queda afuera. Es la señal bloqueada que se discute en clase.

### Si no funciona

A no regresa: la etiqueta del rodillo no coincide con la marca a1 del cilindro.

Un movimiento es rápido: esa reguladora está invertida (gírala).

# PD 10 · Ej. 1 — Puerta de garaje (botón conmutado)

Esquema objetivo (en posición de reposo). Arma en FluidSIM exactamente esta disposición.

## Paso 1 · Coloca y configura los componentes

| Ref. | Componente en la biblioteca | Configuración (doble clic) |
| --- | --- | --- |
| A | Cilindro de doble efecto | Dejar la carrera por defecto (p. ej. 100 mm). Debe empezar retraído. |
| VA | Válvula de 5/n vías (configurable) | Cuerpo: 5/2. Izquierda: pilotaje neumático (14). Derecha: pilotaje neumático (12). Sin resorte. Posición inicial: derecha (1 → 2). |
| S1, S2 | Válvula de 3/n vías (configurable) | Cuerpo: 3/2 normalmente cerrada. Izquierda: accionamiento manual → pulsador. Derecha: resorte. Posición inicial: la del resorte. |
| O | Válvula selectora (O) | No requiere configuración. |
| a0 | Válvula de 3/n vías (configurable) | Cuerpo: 3/2 NC. Izquierda: accionamiento mecánico → rodillo. Derecha: resorte. Etiqueta / marca: a0. |
| a1 | Válvula de 3/n vías (configurable) | Cuerpo: 3/2 NC. Izquierda: accionamiento mecánico → rodillo. Derecha: resorte. Etiqueta / marca: a1. |
| R1 | Válvula de estrangulación y antirretorno | Apertura ≈ 50 % para empezar (ajústala hasta ver el movimiento lento). Orientación: el antirretorno deja pasar libre HACIA el cilindro. |
| 3 × | Fuente de aire comprimido | Una en cada puerto 1 que diga «fuente» en las conexiones. |

## Paso 2 · Marcas de final de carrera

| Cilindro | Marcas | Posición |
| --- | --- | --- |
| A | a0 | inicio de la carrera (0 mm) |
| A | a1 | final de la carrera |

## Paso 3 · Conexiones (en este orden)

1.	VA:4 → R1 → conexión izquierda de A. VA:2 → conexión derecha de A.

2.	Fuente → VA:1, S1:1 y S2:1.

3.	S1:2 → entrada izquierda de O; S2:2 → entrada derecha de O.

4.	Salida de O → a0:1. Desde a0:1 arrastra otra línea hasta a1:1 (o suelta la línea sobre la existente para crear la unión en T).

5.	a0:2 → pilotaje 14 de VA (abrir). a1:2 → pilotaje 12 de VA (cerrar).

## Paso 4 · Simula y comprueba

1.	F9: la puerta (A) está cerrada y el rodillo a0 aparece accionado.

2.	Clic en S1: A sale (abre) a velocidad normal.

3.	Clic otra vez en S1 (o en S2): A regresa (cierra) lento.

4.	Pulsa S2 a mitad del recorrido: no pasa nada (comportamiento esperado).

### Si no funciona

a0 no aparece accionado al iniciar: la marca a0 no está en 0 mm.

El cierre no es lento: R1 está en la línea equivocada o invertida; debe frenar el aire que SALE de la cámara posterior.

# PD 11 · Ej. 2 — Dobladora: A+ B+ C+ (A− B− C−)

Esquema objetivo (en posición de reposo). Arma en FluidSIM exactamente esta disposición.

## Paso 1 · Coloca y configura los componentes

| Ref. | Componente en la biblioteca | Configuración (doble clic) |
| --- | --- | --- |
| A, B, C | Cilindro de doble efecto | Dejar la carrera por defecto (p. ej. 100 mm). Debe empezar retraído. |
| VA, VB, VC | Válvula de 5/n vías (configurable) | Cuerpo: 5/2. Izquierda: pilotaje neumático (14). Derecha: pilotaje neumático (12). Sin resorte. Posición inicial: derecha (1 → 2). |
| VG | Válvula de 5/n vías (configurable) | Cuerpo: 5/2. Izquierda: pilotaje neumático (14). Derecha: pilotaje neumático (12). Sin resorte. Posición inicial: derecha (1 → 2). |
| S | Válvula de 3/n vías (configurable) | Cuerpo: 3/2 normalmente cerrada. Izquierda: accionamiento manual → pulsador. Derecha: resorte. Posición inicial: la del resorte. |
| a0, b0, c0 | Válvula de 3/n vías (configurable) | Cuerpo: 3/2 NC. Izquierda: accionamiento mecánico → rodillo. Derecha: resorte. Etiqueta / marca: a0 / b0 / c0. |
| a1, b1, c1 | Válvula de 3/n vías (configurable) | Cuerpo: 3/2 NC. Izquierda: accionamiento mecánico → rodillo. Derecha: resorte. Etiqueta / marca: a1 / b1 / c1. |
| RA2, RB2, RC2 | Válvula de estrangulación y antirretorno | Apertura ≈ 50 % para empezar (ajústala hasta ver el movimiento lento). Orientación: el antirretorno deja pasar libre HACIA el cilindro. |
| 4 × | Fuente de aire comprimido | Una en cada puerto 1 que diga «fuente» en las conexiones. |

## Paso 2 · Marcas de final de carrera

| Cilindro | Marcas | Posición |
| --- | --- | --- |
| A | a0 · a1 | 0 mm · final |
| B | b0 · b1 | 0 mm · final |
| C | c0 · c1 | 0 mm · final |

## Paso 3 · Conexiones (en este orden)

1.	Potencia: VX:4 → cámara posterior de X; VX:2 → RX2 → lado vástago de X (X = A, B, C). Fuente en VA:1, VB:1, VC:1 y VG:1.

2.	Línea II (activa en reposo): VG:2 → pilotaje 12 de VA. Luego suelta líneas desde VB:12, VC:12 y a0:1 sobre esa línea para crear las uniones en T.

3.	Línea I: VG:4 → pilotaje 14 de VA. Luego une a1:1, b1:1 y c1:1 a esa línea.

4.	Arranque en serie: a0:2 → b0:1; b0:2 → c0:1; c0:2 → S:1; S:2 → pilotaje 14 de VG.

5.	a1:2 → VB:14.  b1:2 → VC:14.  c1:2 → pilotaje 12 de VG.

## Paso 4 · Simula y comprueba

1.	F9: A, B y C retraídos; a0, b0 y c0 accionados; la línea II con presión.

2.	Clic en S: VG conmuta a la línea I y A sale lento.

3.	A llega a a1 → B sale lento; B llega a b1 → C sale lento.

4.	C llega a c1 → VG vuelve a la línea II → A, B y C regresan juntos.

5.	Pulsa S mientras el ciclo está en marcha: no debe pasar nada.

### Si no funciona

B retrocede y vuelve a salir: a1 está alimentada desde una fuente y no desde la línea I.

S no arranca: una de las marcas a0, b0, c0 no está en 0 mm o la serie está mal conectada.

Todo empieza en el grupo equivocado: posición inicial de VG distinta de derecha.

# PD 11 · Ej. 3 — Prensa: (A+ B+) A− B−

Esquema objetivo (en posición de reposo). Arma en FluidSIM exactamente esta disposición.

## Paso 1 · Coloca y configura los componentes

| Ref. | Componente en la biblioteca | Configuración (doble clic) |
| --- | --- | --- |
| A, B | Cilindro de doble efecto | Dejar la carrera por defecto (p. ej. 100 mm). Debe empezar retraído. |
| VA, VB, VG | Válvula de 5/n vías (configurable) | Cuerpo: 5/2. Izquierda: pilotaje neumático (14). Derecha: pilotaje neumático (12). Sin resorte. Posición inicial: derecha (1 → 2). |
| P | Válvula de 3/n vías (configurable) | Cuerpo: 3/2 NC. Izquierda: accionamiento manual → pedal. Derecha: resorte. |
| S | Válvula de 3/n vías (configurable) | Cuerpo: 3/2 normalmente cerrada. Izquierda: accionamiento manual → pulsador. Derecha: resorte. Posición inicial: la del resorte. |
| O | Válvula selectora (O) | No requiere configuración. |
| a0, b0 | Válvula de 3/n vías (configurable) | Cuerpo: 3/2 NC. Izquierda: accionamiento mecánico → rodillo. Derecha: resorte. Etiqueta / marca: a0 / b0. |
| a1, b1 | Válvula de 3/n vías (configurable) | Cuerpo: 3/2 NC. Izquierda: accionamiento mecánico → rodillo. Derecha: resorte. Etiqueta / marca: a1 / b1. |
| RA2, RB2 | Válvula de estrangulación y antirretorno | Apertura ≈ 50 % para empezar (ajústala hasta ver el movimiento lento). Orientación: el antirretorno deja pasar libre HACIA el cilindro. |
| 3 × | Fuente de aire comprimido | Una en cada puerto 1 que diga «fuente» en las conexiones. |

## Paso 2 · Marcas de final de carrera

| Cilindro | Marcas | Posición |
| --- | --- | --- |
| A | a0 · a1 | 0 mm · final |
| B | b0 · b1 | 0 mm · final |

## Paso 3 · Conexiones (en este orden)

1.	Potencia: VX:4 → cámara posterior; VX:2 → RX2 → lado vástago (X = A, B). Fuente en VA:1, VB:1 y VG:1.

2.	Línea II (activa en reposo): VG:2 → VA:12; une a esa línea P:1, S:1 y a0:1.

3.	Línea I: VG:4 → VA:14; une a esa línea VB:14 y a1:1.

4.	P:2 → entrada izquierda de O; S:2 → entrada derecha de O; salida de O → b0:1; b0:2 → pilotaje 14 de VG.

5.	a1:2 → b1:1; b1:2 → pilotaje 12 de VG.

6.	a0:2 → VB:12.

## Paso 4 · Simula y comprueba

1.	F9: A y B retraídos; a0 y b0 accionados.

2.	Clic en P (o en S): A y B salen juntos, lentos.

3.	Cuando ambos llegan (a1 y b1): A regresa rápido.

4.	A llega a a0: B regresa rápido. El ciclo termina.

### Si no funciona

B no sale al inicio: a0 está alimentada desde una fuente (debe ser línea II).

El retorno es lento: la reguladora está invertida.

# PD 11 · Ej. 1 — Estampado: A+ B+ (A− B−) C+ C−

Esquema objetivo (en posición de reposo). Arma en FluidSIM exactamente esta disposición.

## Paso 1 · Coloca y configura los componentes

| Ref. | Componente en la biblioteca | Configuración (doble clic) |
| --- | --- | --- |
| A, B, C | Cilindro de doble efecto | Dejar la carrera por defecto (p. ej. 100 mm). Debe empezar retraído. |
| VA, VB, VC, VG | Válvula de 5/n vías (configurable) | Cuerpo: 5/2. Izquierda: pilotaje neumático (14). Derecha: pilotaje neumático (12). Sin resorte. Posición inicial: derecha (1 → 2). |
| S | Válvula de 3/n vías (configurable) | Cuerpo: 3/2 normalmente cerrada. Izquierda: accionamiento manual → pulsador. Derecha: resorte. Posición inicial: la del resorte. |
| a0, b0, c0 | Válvula de 3/n vías (configurable) | Cuerpo: 3/2 NC. Izquierda: accionamiento mecánico → rodillo. Derecha: resorte. Etiqueta / marca: a0 / b0 / c0. |
| a1, b1, c1 | Válvula de 3/n vías (configurable) | Cuerpo: 3/2 NC. Izquierda: accionamiento mecánico → rodillo. Derecha: resorte. Etiqueta / marca: a1 / b1 / c1. |
| D, E, F | Cilindro de doble efecto | Dejar la carrera por defecto (p. ej. 100 mm). Debe empezar retraído. |
| SD, SE, SF | Válvula de 5/n vías (configurable) | Cuerpo: 5/2. Izquierda: accionamiento manual → pulsador. Derecha: resorte. |
| 7 × | Fuente de aire comprimido | Una en cada puerto 1 que diga «fuente» en las conexiones. |

## Paso 2 · Marcas de final de carrera

| Cilindro | Marcas | Posición |
| --- | --- | --- |
| A | a0 · a1 | 0 mm · final |
| B | b0 · b1 | 0 mm · final |
| C | c0 · c1 | 0 mm · final |

## Paso 3 · Conexiones (en este orden)

1.	Potencia: VX:4 → cámara posterior; VX:2 → lado vástago (X = A, B, C). Fuente en VA:1, VB:1, VC:1 y VG:1.

2.	Línea I (activa en reposo): VG:2 → VC:12; une a esa línea c0:1, a1:1 y b1:1.

3.	Línea II: VG:4 → VA:12; une a esa línea VB:12, a0:1 y c1:1.

4.	c0:2 → S:1; S:2 → VA:14.

5.	a1:2 → VB:14.  b1:2 → pilotaje 14 de VG.

6.	a0:2 → b0:1; b0:2 → VC:14.  c1:2 → pilotaje 12 de VG.

7.	Selectores (circuitos aparte): SX:4 → cámara posterior de X; SX:2 → lado vástago (X = D, E, F); fuente en SX:1.

## Paso 4 · Simula y comprueba

1.	F9: A, B y C retraídos; línea I con presión.

2.	Clic en S: A sale; al llegar a a1, B sale.

3.	B llega a b1: VG pasa a la línea II y A y B regresan juntos.

4.	A y B en a0 y b0: C sale; C llega a c1: VG vuelve a la línea I y C regresa.

5.	Mantén apretado SD: D sale; al soltar, D regresa (igual con SE y SF).

### Si no funciona

C sale antes de que A y B regresen: a0 y b0 no están en serie.

C no regresa al final: c1 no pilota 12 de VG, o VG no empezó a la derecha.

Selectores D, E, F (circuitos independientes).

# Fuentes consultadas

Manuales y tutoriales de FluidSIM (versiones 3.6, 4.2 y 6) y guías de prácticas en español sobre finales de carrera y regla de distancia. Los pasos se verificaron contra varias fuentes, pero no contra una instalación concreta: confírmalos en tu versión.

FluidSIM 6 Component Library — art-systems.de/www/site/en/fluidsim/components.html

Manual de usuario FluidSIM 4.2 (slideshare.net, ingeltvaf)

FluidSIM 3.6 Neumática, Manual del usuario (Festo, 662759 ES)

FluidSim: Regla de Distancia — wikifab.dimf.etsii.upm.es

Configuración de Finales de Carrera en FluidSim — es.scribd.com/document/411674420

Electro-Pneumatic Circuit Creation and Simulation Using FluidSIM — control.com